## Laboratorní práce

# Stanovení fluoridů v zemině

#### Ing. Eva Marková, tel.:2435 4191

Teoretické okruhy pro přípravu:

- ISE

- Spektrofotometrie

Úvod:

Pro popis chování kontaminantu v horninovém prostředí nestačí pouhé zjištění celkového obsahu kontaminantu, ale je nezbytné určit jakým způsobem se kontaminant rozděluje mezi jednotlivé formy výskytu. V případě kontaminace fluorem např. v prostoru skláren jde zejména o určení poměru mezi volným a komplexně vázaným fluorem. Práce je zaměřena na stanovení fluoridů pomocí iontově selektivní elektrody a spektrofotometrické metody zároveň s porovnáním nejvhodnějšího způsobu úpravy vzorků před samotnou analýzou.

Použité chemikálie a přístroje:

- ISE fluoridová iontově selektivní elektroda  typu 20-09 zapojená proti referentní argentochloridové elektrodě typu 10-20+

- pH-metr typu Greisinger GMH 3530

- UV-VIS spektrofotometru typu JASCO V-530

- fluorid sodný, hexafluorokřemičitan sodný, hydroxid sodný, kyselina citrónová, alizarinová červeň S, oxidchlorid zirkoničitý, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná

Pracovní postup:

##### Předúprava vzorků zeminy

Citronan sodný pro mineralizaci vzorků zeminy se připraví rozpouštěním 50 g kyseliny citrónové a 26 g NaOH v 250 ml destilované vody (dosaženo pH 5,3). Tento roztok se převede do 500ml odměrné baňky.

Tři vzorky zeminy o hmotnosti 10 g se povaří 15 minut se 100 ml 2M HNO3, dále 30 minut se 100 ml 0,05M H2SO4 a 45 minut se 100 ml citronanu sodného.  Vzorky mineralizované HNO3 a H2SO4 se zfiltrují přes modrý filtr do 500 ml odměrných baněk. Před doplněním po rysku se vzorky částečně zneutralizují roztokem NaOH na pH 4,5-5,5 tak, aby nedošlo k vyloučení tuhé fáze.

### Analýza metodou ISE

Proměří se kalibrační křivky pro NaF a Na2SiF6. Body kalibrační křivky o koncentracích 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100 a 200 mg.l-1 se připraví ze zásobních roztoků NaF o koncentraci fluoridů  500 mg.l-1 a  Na2SiF6  o stejné koncentraci fluoridů. Do 150 ml kádinek se pipetuje 100 ml  standardního roztoku o požadované koncentraci, který se proměří bez přídavku a s přídavkem  5 ml citrátu sodného ( stabilní pH 5,3 ). Výstup se odečítá po 5-ti minutách na pH-metru.

Výluhy ze zemin se proměří pouze s přídavkem citronanu sodného.

##### Analýza spektrofotometrickou metodou

Stanovení fluoridů se provede ve viditelné oblasti při vlnové délce 530 nm.  Proměří se kalibrační křivka v bodech o koncentraci fluoridů 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 a 2,5 mg.l-1. Standardní roztoky se připraví z pracovního roztoku NaF o koncentraci 5 mg.l-1. Do 150 ml kádinky se napipetuje 100 ml standardního roztoku, ke kterému se pipetuje 5 ml roztoku dichloridoxidu zirkoničitého a 5 ml roztoku alizarinové červeně S, které budou předem připraveny. Po promíchání se nechá směs stát při laboratorní teplotě 60 minut a následně se proměří absorbance při vlnové délce 530 nm.

Stejným způsobem se proměří zneutralizované vzorky zemin. Pokud jsou vzorky příliš koncentrované, a tedy se nacházejí mimo kalibrační rozsah, což se projeví citrónově žlutým zabarvením roztoku, musejí být vhodným způsobem naředěny.

Protokol:

Protokol bude obsahovat obvyklé náležitosti včetně kalibračních grafů, tabulek a zanalyzované vzorky budou přepočteny na mgF-/kgsušiny.

Doporučená literatura:

Horáková M. a kol.,Fyzikální a chemické analýzy vod, SNTL Praha 1989

Volka K. a kol., Analytická chemie II, VŠCHT Praha, 1997